|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Электроника и схемотехника»

Тема: «ДИОДЫ В ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ»

Вариант 19

Выполнил: Чумичкина Е.А.

студент группы ИУ8-42

Проверил: Ковынёв Н.В.

г. Москва,

2022 г.

Цель работы:

Исследование характеристик и параметров выпрямительных схем и стабилизаторов напряжения.

Перечень приборов, использованных в экспериментах:

- Источник переменного напряжения;

- Источник постоянного напряжения;

- Конденсатор;

- Катушка индуктивности;

- Резистор;

- Выпрямительный диод 1N3064;

- Стабилитрон 1N4735A;

- Ключ;

- Управляемый источник напряжения;

- Амперметр;

- Вольтметр;

- Двухлучевой осциллограф;

- Анализатор спектра;

- Соединительный провод

Ход работы:

Задание 1.

Собрать схему бестрансформаторного однофазного мостового выпрямителя.

Скриншот изображения схемы выпрямителя

Проводим моделирование процессов:

| Тип выпрямителя | Установлено | Измерено |  |  |  | Рассчитано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2m, В | Uср, В | Iср, мА | Um.ог, В | Коэффициент пульсации | Коэффициент сглаживания |
| Однополупериодный – без фильтра | Клавиши 4, 2 замкнуты; клавиши 1, 3 и 5 разомкнуты | 11.335 11.261 | 3.507 3.487 | 1.753 3.87 | 5.471 12.514 | kn=3.589 | Нет |
| – с С-фильтром | Клавиши 4, 2 и 3 замкнуты; клавиши 1 и 5 разомкнуты | –– | 10.725 | 5.362 | 0.331 | kn1= 0.031 | kc1=50.32 |
| – с СLC- фильтром | Клавиши 1 и 4 разомкнуты; клавиши 2, 3 и 5 замкнуты | –– | 11.102 | 5.362 | 0.028 | kn2=0.0025 | kc2=624 |

k n=Um.огUср=1.560

k n1=Um.огUср=0,031; kc1=knkn1=50.32

k n2=Um.огUср=0.0025         kc2=knkn2=624

Однополупериодный  без фильтра

Однополупериодный – c C- фильтром

Однополупериодный – c CLC- фильтром

Задание 2.

Исследовать схему двухполупериодного (мостового) неуправляемого выпрямителя при работе без сглаживающего фильтра и с фильтрами С- и СLC-типа. С этой целью, замкнув клавишу 1 и разомкнув клавишу 2, провести исследования, аналогичные исследованиям, описанным в Задании 1:

| Тип выпрямителя | Установлено | Измерено |  |  |  | Рассчитано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U2m, В | Uср, В | Iср, мА | Um.ог, В | Коэффициент пульсации | Коэффициент сглаживания |
| Однополупериодный – без фильтра | Клавиши 4, 1 замкнуты; клавиши 2, 3 и 5 разомкнуты | 10.680 | 6.412 | 3.206 | 4.743 | kn=0.740 | Нет |
| – с С-фильтром | Клавиши 4, 3 и 1 замкнуты; клавиши 2 и 5 разомкнуты | –– | 10.225 | 5.112 | 0.151 | kn1=0.015 | kc1=49.3 |
| – с СLC- фильтром | Клавиши 2 и 4 разомкнуты; клавиши 1, 3 и 5 замкнуты | –– | 10.891 | 5.112 | 0.003 | kn2=0.0003 | kc2=2466.6 |

k n=Um.огUср=0.740

k n1=Um.огUср=0.015; kc1=knkn1=49.3

k n2=Um.огUср=0.0003         kc2=knkn2=2466.6

Двухполупериодный  без фильтра

Двухполупериодный  с С-фильтром

Двухполупериодный  с СLC-фильтром

Задание 3.

Собрать схему испытания стабилитрона, рис. 11. Согласно варианту задания (на с.14-15) выбрать в библиотеке Zener тип стабилитрона VC. Взять сопротивление нагрузки Rн для своего варианта, а также справочные данные на стабилитрон и рассчитать Rб. Установить параметры элементов схемы.

| Вариант | Тип стабилитрона | Uст. min, В | Iст. min, мА | Uст. ном, В | Uвх=0,9E1, В |  | Uвх=1,1E1, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1N4735A | 5.89 | 1 | 6.2 | Uст1=5.112, В | Iст1=0.006, А | Uст2=5.126, В | Iст2=0.01, А |
|  |  |  |  |  | ∆Uст1, % 0.23 |  | Rст.дин, Ом 3.5 |  |

Вывод:

В первой лабораторной работе ознакомился с программой Multisim, построил схемы выпрямителя и стабилитрона, сделал расчеты, усвоил материал.